# Demontage en montage van de ALBIN keerkoppeling voor O-21 & O11

Indien de keerkoppeling om welke redenen dan ook gedemonteerd en weer gemonteerd moet worden, dient u de onderstaande instrukties te volgen voor motoren met en zonder achter start slinger.

Demontage:

De punten 5, 6, 7, 8, en 16 gelden alleen voor motoren met een achter start slinger. De rest van de instrukties zijn voor beide motoren met of zonder achter start slinger gelijk.

- Haal de olie uit de keerkoppeling.

- Demonteer de as koppeling 1 (fig. 1) met de schroef as.

- Draai moer 2 los en verwijder de borgring, 3.

- Draai schroef  7 los en verwijder de koppeling helft, 6. ( De ring, 4, een de pakking, 5, komen samen met de koppeling helft van de as.)

- Verwijder het deksel van de het start slinger huis.

- Los de vier bouten waarmee het huis op de koppeling zit en laat dan het huis zakken totdat het ketting van de tandwielen B en C loskomt.

- Verwijder het plaatje D van het tandwiel E en tik de holpin F eruit.

- Trek de as G naar achterren en verwijder het tandwiel E.

- Verwijder de afdichtingshouder, 8, (fig. 1) van het kogellager, 10, en sla de spie eruit, 9.

- Verwijder het inspectieluik en de peilstok.

- Los de vier bouten, 20, met welke het keerkoppelingshuis, 16, tegen het motorblok bevestigd zit.

Let op: Bij achterstart slinger zit een van de bouten in het keerkoppelingshuis, 16. Deze bout kan door de opening van het tandwiel worden verwijderd, E in fig. 2.

- Zet de bedieningspook in de vooruit en, als dat nodig is, tik met een loodhamer of een dergelijk gereedschap tegen de as van de bedieningspook zodat het huis, 16, loskomt van het motorblok.

Let op: sla tegen de as en niet tegen het afdichtingshuis.

- Draai de borgring, 11, naar achteren en draai de afstelmoer, 12, los. Zet dan de bedieningspook in neutraal.

- Het keerkoppelingshuis, 16, kan nu kompleet worden verwijderd door het naar achteren te tikken op de as van de bedieningspook, 13.

( het kogellager, 10, de borg ring, 11, de afstelschroef, 12, de conus, 15, en de remband volgen het huis, 16.)

- Het tandwielhuis kan nu gedemonteerd worden door de bevestigingskraag, 18, los te schroeven. Dit moet voorzichtig gebeuren ivm. Het deuvelpennetje, 19, wat in de as steekt.

- Los de twee schroeven , I in fig. 2, en verwijder het tandwiel H.

Montage:

De punten 1, 9, 10, 11, 12 en 16 gelden alleen voor motoren met een achter start slinger. De rest van de instrukties zijn voor beide motoren met of zonder achter start slinger gelijk.

- Plaats het tandwiel, H, met de haak, K, fig. 2. Draai het tandwiel zo dat de haak op het onderste punt staat en zodat lijn door de twee schroeven , I, horizontaal zou lopen, zoals in fig. 2.

- Plaats de spie, 17, fig. 1, en plaats het tandwielhuis in positie. Het tandwielhuis word vast gemaakt door de bevestigingskraag, 18. Kontroleer of de deuvelpin, 19, volledig in het gaatje in de as zit. Bij achter start slinger uitvoeringkontroleer of de haak, K, in fig. 2, vrij is van de schouders van de bevestigingskraag, 18, in de laagste positie.

- Haal het kogellager, 10, uit het keerkoppelingshuis, 16, en plaats de conus, 15, in het vork gedeelte, 14, van de bediening. Als er wat aan de remband afstelling veranderd is, let er dan op dat de band niet te strak staat afgesteld als het keerkoppelings huis op zijn plaats getild wordt.

- Druk, met de bedieningspook in de neutraal stand, het keerkoppelingshuis, 16, op zijn plaats. Kontroleer of de pakking tussen huis en motorblok op zijn plaats zit.

- Draai de vier bouten, 20, in het motorblok. Vergeet niet dan de korte bout ( te zien in fig. 1) rechts boven moet.

- Monteer de afstelschroef, 12, en de borgring, 11. De afstelschroef moet met de afgeronde kant naar achteren gemonteerd worden en wel tot het eind van de schroefdraad. Let er op dat geen van de lipjes van de borgring verbogen zijn.

- Plaats het kogellager, 10, en de spie, 9.

- Plaats de afdichtingshouder, 8, en zijn pakking. (kontroleer en vervang eventueel de simmerring in de houder, 8.)

- Kontroleer of dat het tandwiel, H in fig. 2. Zich in de positie bevind zoals beschreven in punt 1 en zoals te zien  is in fig. 2.

- Monteer as G en tandwiel C tegelijkertijd met de montage van tandwiel E. Kontroleer of het gat voor de holpin F in de positie komt (zoals te zien in fig.2 ) zoadat de pin gemonteerd kan worden zonder het tandwiel E te bewegen.

- Monteer pin F.

- Hang het ketting over het bovenste tandwiel, B, en plaats het huis, A. De start slinger moet nu verticaal hangen, zoals in fig. 2. Doe nu het ketting op het onderste tandwiel, C. Het tandwiel moet nu in de positie staan welke bepaald is door de voorafbepaalde stand van tandwiel H. BV. De stand zoals te zien in fig. 2.

- Plaats het kapje op het huis, A, en het kapje D.

- Bevestig koppeling 6 (fig. 1) strak tegen het kogellager, 10, Draai echter de klembout, 7, nog niet aan.

- Plaats de pakking, 5, en de ring, 4.

- Schroef de moer, 2, vast. Zonder borgring!!

- Zorg dat de krukas strak tegen het hoofdlager zit door een paar keer tegen de voorkant van de krukas te slaan met een loodhamer. Draai moer 2 vast.

- Zet de bedieningspook  in de vooruit.

- Draai nu de afstelschroef, 12, naar achteren zo dat de moer en de borgring, 11, strak tegen het kogellager, 10, liggen.

- Verwijder moer 2 en schuif de koppelingshelft, 6, een beetje naar achteren door er zachtjes tegenaan te tikken in achterwaartse richting.

- Draai nu de afstelschroef, 12, ¾ slag naar achteren en zorg ervoor dat een van de groeven in de moer precies tegenover een borglipje in de borgring komt. Buig het lipje om zo dat de afstelmoer geborgd is. Dit is het gemakkelijkste te doen met een klein schroevendraaiertje.

- Tik een a twee keer lichtjes tegen de koppeling, 6, zodat het naar voren schuift, strak tegen het kogellager, 10. Plaats nu de borgring, 3, en draai moer 2 netjes vast.

- Draai de klembout, 7, nu vast.

- Plaats de peilstok en vul de keerkoppeling met olie.

- Monteer het inspectie luik. Monteer de as koppeling met de schroefas.